Informācija par projekta īstenošanas gaitu 2026.gadā

1. Projektā plānoto darbību kopsavilkums (jau paveiktais)

Lai aizstātu toksisko un spēcīgi kairinošo organisko šķīdinātāju — tetrahidrofurānu (THF) — un vienlaikus iegūtu produktus ar augstu herbicīdo aktivitāti (fenola savienojumus, tostarp juglona atvasinājumus), veikta valriekstu biomasas hidrolīze un sekojoša ekstrakcija 90–120°C temperatūrā, izmantojot citus šķīdinātājus, tai skaitā glicerīna, etanola un ūdens maisījumus dažādās attiecībās. Lai novērtētu ekstrakcijas temperatūras ietekmi uz mērķsavienojumu (juglona un tā atvasinājumu) noteikšanu, ar šķidruma hromatogrāfijas metodi tika pētīta juglona standartšķīduma stabilitāte atkarībā no temperatūras.

Lai novērtētu ekstraktu ietekmi uz sēklu dīgšanu, jaunu eksperimentu sērijā izmantotas standartizēta sastāva kūdras kapsulas (Click & Grow plant pods) ar integrētu mēslojumu. Eksperimenti veikti, izmantojot automatizēto iekštelpu dārza sistēmu Click & Grow Smart Garden 25, kas nodrošina standartizētu ūdens padevi un LED apgaismojumu 16 stundas diennaktī. Perspektīvākie ekstrakti tika integrēti mulčas kompozīcijā, par bāzi izmantojot tehnisko celulozi, kas nodrošina ekstraktu sorbciju.

Lai noteiktu valriekstu biomasas ekstraktu biodegradējamību dažādās augsnēs, valriekstu biomasas ekstrakti un juglona šķīdums tika pievienoti kūdras substrātam un smilšmāla augsnei. Pētījums īstenots nelielos konteineros, inkubācijas laikā augsni regulāri mitrinot. Pēc trim mēnešiem tika veikta augsnes un konteineru ekstrakcija ar etanola–ūdens maisījumu, lai pilnībā atdalītu visus valriekstu ekstrakta un juglona degradācijas produktus. Juglona un tā atvasinājumu saturs tika noteikts, izmantojot šķidruma hromatogrāfiju.

2. Projekta rezultātu apraksts (projekta gaitā jau sasniegtie rezultāti)

Izstrādāta Latvijā audzēto valriekstu apvalku ekstrakcijas metode ar videi draudzīgiem šķīdinātājiem. Tā ietver biomasas hidrolīzi ar 0,2 M HCl ūdens šķīdumu un sekojošu ekstrakciju 90 °C temperatūrā, izmantojot glicerīna, etanola un ūdens maisījumu. Pēc atdalīšanas etanolu un ūdeni aizvada pazeminātā spiedienā ar rotācijas ietvaicētāju, koncentrējot ekstraktu glicerīnā. Iegūtais ekstrakts uzrāda izteiktu herbicīdo aktivitāti pret dažādām nezāļu un kultūraugu sēklām.

Parādīts, ka izvēlētie ekstrakcijas apstākļi neveicina juglona un tā atvasinājumu degradāciju.

Pēc trim mēnešiem ne smilšmāla augsnē, ne kūdrā juglons vai tā atvasinājumi netika detektēti, kas liecina par šo savienojumu pilnīgu biodegradāciju vienas veģetācijas sezonas laikā. Lai noskaidrotu, vai efektivitātes uzturēšanai veģetācijas sezonā ir nepieciešama atkārtota bioherbicīda uzsmidzināšana, plānots veikt eksperimentus ar īsāku biodegradācijas periodu.

Izstrādāta uz tehniskās celulozes bāzes veidota kompozīcija, kurā tiek imobilizēti iegūtie bioherbicīdi.

3. Papildu informācija (ja aktuāli, tai skaitā atziņas)

No Latvijā audzētās valriekstu biomasas tika iegūti ekstrakti ar izteiktu herbicīdo aktivitāti un augstāku iznākumu, salīdzinot ar Moldāvijā audzēto valriekstu biomasu.

4. Projekta audiovizuālais materiāls (norāda jebkuru audiovizuālu un citu materiālu, kas izstrādāti projekta ietvaros praktizējošiem speciālistiem un galalietotājiem. Tie var būt videoklipi, fotoattēli, podkāsti  utt. vai saite uz sociālajiem medijiem)

Videomateriāls pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=C8G-i50wXBU